Приложение 3

к постановлению Городской Управы

города Калуги

от 16.08.2023 № 295-п

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о КРТ, а также перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории, подлежащей комплексному развитию

| Наименова-ние вида разрешен-ного использова-ния | Максимальный показатель плотности застройки в границах территории | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство (реконструкция) зданий, строений, сооружений (м) | Максималь-ный процент застройки (%) | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средне-этажная жилая застройка | не установлен | 3 | 50 | 10, в том числе: 8 наземных и 2 подземных |
|  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Малоэтаж-ная многоквар-тирная жилая застройка | не установлен | 3 | 50 | 4 (включая мансардный) |
|  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Блокиро-ванная жилая застройка | не установлен | 3 | 50 | 3 |
|  |  | 0 со стороны смежных блок-секций |  |  |
| Дошколь-ное, начальное и среднее общее образова-ние | не установлен | Для общеобразовательной организации: - 6 (от границ не смежных с красными линиями магистральных улиц); - 25 (от объектов до красных линий магистральных улиц в городских населенных пунктах); - 10 (от объектов до красных линий магистральных улиц в сельских населенных пунктах). Для дошкольной образовательной организации: - 6 (от границ не смежных с красными линиями улично-дорожной сети); - 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети); - 10 (в сельской местности и при малоэтажной (до 3 этажей) застройке) | 50 | 4 |
| Социальное обслужива-ние | не установлен | 5 | 50 | 5 |
| Объекты культурно-досуговой деятельнос-ти | не установлен | 6 | 60 | 8 |
| Обеспече-ние занятий спортом в помеще- ниях | не установлен | Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Площадки для занятий спортом | не установлен | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |
| Здраво-охранение | не установлен | 3 | 50 | 8 |
| Обществен-ное управление | не установлен | 3 | 50 | 8 |
| Предпри-ниматель-ство | не установлен | 3 | 60 | 8 |
| Амбулатор-ное ветеринар-ное обслужива-ние | не установлен | 3 | 50 | 2 |
| Бытовое обслужива-ние | не установлен | 3 | 70 | 3 |
| Комму-нальное обслужива-ние | не установлен | Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Улично-дорожная сеть | не установлен | Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Благоуст-ройство территории | не установлен | Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Обеспече-ние внутрен-него правопо-рядка | не установлен | 3 | 80 | 4 |
| Хранение автотран-спорта | не установлен | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |