Приложение 3

к постановлению администрации

городского округа города Калуги

от _______________ № ___________

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о КРТ, а также перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории жилой застройки, ограниченной улицами Московской, Линейной, переулками Линейным, Строительным города Калуги, подлежащей

комплексному развитию

| Наименование вида разрешенного использования | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство (реконструкция) зданий, строений, сооружений (м) | Максималь-ный процент застройки (%) | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) при отсутствии норм законодательства, запрещающих ее размещение | 3 | 60 | 31, в том числе 28 наземных и 3 подземных |
|  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | 3 | 50 | 10, в том числе 8 наземных и 2 подземных |
|  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Социальное обслуживание | 5 | 50 | 5 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Для общеобразовательной организации: - 6 (от границ, не смежных с красными линиями магистральных улиц); - 25 (от объектов до красных линий магистральных улиц в городских населенных пунктах). Для дошкольной образовательной организации: - 6 (от границ, не смежных с красными линиями улично-дорожной сети); - 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети); - 10 (в сельской местности и при малоэтажной (до 3 этажей) застройке) | 50 | 4 (для дошкольной образователь-ной организации; 6 (в том числе 5 надземных) (для общеобразова-тельной организации) |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 6 | 60 | 15 |
| Площадки для занятий спортом | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Здравоохранение | 3 | 50 | 8 |
| Общественное управление | 3 | 50 | 8 |
| Предприниматель-ство | 3 | 70 | 17 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3 | 50 | 2 |
| Бытовое обслуживание | 3 | 70 | 3 |
| Коммунальное обслуживание | Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Улично-дорожная сеть | Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Благоустройство территории | Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 3 | 80 | 4 |
| Хранение автотранспорта | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| Стоянка транспортных средств | Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Стоянки транспорта общего пользования | Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |

Максимальный показатель плотности застройки в границах территории жилой застройки, ограниченной улицами Московской, Линейной, переулками Линейным, Строительным города Калуги:

- коэффициент застройки - 0,6;

- коэффициент плотности застройки -1,6.