Приложение 6

к постановлению Городской Управы

города Калуги

от 23.04.2025 № 163-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, И ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1. Размещение объектов капитального строительства

местного значения

Планируется размещение:

- объекты образования: детский сад на 250 мест, начальная школа на 110 мест;

- объекты физической культуры и спорта: спортивные площадки, корты;

- автомобильные дороги, проезды.

## 2. Характеристики планируемого развития территории

### Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь территории проектирования | га | 80,74 |
| 1.1 | СЕЛИТЕБНАЯ ЗОНА | га | 38,37 |
| 1.1.1 | Зона малоэтажной (блокированной) жилой застройки (участки площадью от 600 кв. м) | га | 36,18 |
| 1.1.2 | Зона общественно-деловой застройки | га | 2,19 |
|  | детское дошкольное учреждение | га | 0,88 |
|  | начальная школа | га | 0,57 |
|  | фельдшерско-акушерский пункт и аптека | га | 0,08 |
|  | объекты административного и торгового назначения | га | 0,66 |
| 1.2 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА | га | 33,66 |
|  | Под производственный объект | га | 0,52 |
|  | Под благоустройство, размещение инженерных сооружений и коммуникаций, под транспортную инфраструктуру | га | 25,13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Для сельскохозяйственного использования | га | 8,01 |
| 1.3 | ЗОНА ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | га | 4,86 |
|  | Под благоустройство, озеленение, объекты физической культуры и спорта | га | 4,86 |
| 1.4 | РЕЗЕРВНАЯ ЗОНА | га | 3,85 |
|  | Под транспортную инфраструктуру, инженерные сооружения и коммуникации. Под благоустройство, озеленение, объекты физической культуры и спорта | га | 3,85 |
| 2 | Параметры застройки территории |  |  |
| 2.1 | Расчетная численность населения | чел. | 2400 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 66 |
| 2.3 | Расчетное количество малоэтажных (блокированных) жилых домов | шт. | 603 |
| 2.4 | Общая площадь жилой застройки (фонд) | кв.м | 60300 |
| 2.5 | Коэффициент жилищной обеспеченности | кв.м/чел. | 25 |
| 2.6 | Коэффициент плотности жилой застройки | кв.м/га | 1667 |

## 3. Характеристика развития систем социального обслуживания

Проектом предусматривается размещение:

- начальной школы общей вместимостью 110 мест;

- детского сада общей вместимостью 250 мест;

- фельдшерско-акушерского пункта и аптеки (площадь здания определяется на последующих этапах проектирования);

- шести объектов административного и торгового назначения на отдельно сформированных земельных участках, предполагаемая площадь помещений под магазин продовольственных товаров - 170 кв.м, под магазин непродовольственных                                     товаров - 72 кв.м, размещение административно-хозяйственных структур (в том числе управляющая компания, опорный пункт милиции) - 100 кв.м, площадь зданий предприятий общественного питания и бытового обслуживания определяется на последующих этапах проектирования;

- спортивных площадок, открытых физкультурных площадок (площадь сооружений определяется на последующих этапах проектирования);

- магазина-склада.

## 4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Проектом предусматривается:

1. Реконструкция существующей поселковой дороги муниципального значения «Бабынино - Воротынск - поворот Росва - д. Яглово» с целью доведения до нормативного уровня, в том числе уширение геометрических параметров проезжей части для организации двухстороннего движения.

2. Движение общественного транспорта - три остановочных пункта маршрута общественного транспорта - в центральной, северной и восточной частях малоэтажной застройки, радиус пешеходной доступности - 500 м. Самостоятельная внутренняя система пассажирского транспорта на территории не проектируется в связи с тем, что линейные размеры малоэтажной застройки не превышают 2000 м.

3. Хранение индивидуального транспорта предполагается на приусадебных участках.

4. Завершение строительства улиц и проездов, параметры и характеристики принимаются в соответствии с таблицей 11.4 СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (таблица 2).

### Таблица 2

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наимень- ший радиус кривых в плане без виража, м | Наибольший продольный уклон, | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 80 | 80 | 600 | 250 | 1,5 |
| Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | 600 | 200 | - |

## 5. Характеристики развития системы инженерно-технического

обеспечения территории

### 5.1. Водоснабжение

1. Водоснабжение потребителей предусматривается из новых подземных источников (артезианских скважин), расположенных за пределами территории вблизи           д. Шейная Гора Бабынинского района. Планируемое водопотребление - 940 куб.м/сут.

2. Точку подключения принять в северо-западной части рассматриваемой территории. Технические параметры магистрального водовода уточняются на последующих стадиях проектирования.

3. Предусматривается кольцевание внутриквартальных сетей хозяйственно-питьевого водопровода с устройством на сети пожарных гидрантов для наружного пожаротушения.

### 5.2. Водоотведение

1. Проектом предлагается раздельная система канализации с применением двух независимых систем отвода сточных вод: коллектор ливневой канализации (водосток) и коллектор хозяйственно-бытовой канализации (напорная, самотечная). Планируемый объем сточных вод - 700,0 куб.м/сутки, режим водоотведения - круглосуточный.

2. Отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществлять при помощи врезки в коллектор Ду 500 мм, идущий от п. Куровского на ГКНС п. Росва, сброс сточных вод в ручей д. Яглово.

### 5.3. Теплоснабжение

1. Теплоснабжение жилых домов, объектов административно-торгового назначения предусматривается с помощью индивидуальных отопительных систем, расположенных в каждом здании, с использованием природного газа.

2. Расчетный максимальный тепловой поток для детского сада и начальной школы составит 0,6083 Гкал/ч от блочно-модульной котельной в границах выделенной территории под данные объекты.

### 5.4. Газоснабжение

1. Объем потребления природного газа - 2,258 тыс. куб.м/ч, в том числе расход газа на модульную котельную для детского сада и начальной школы - 250 нкуб. м/ч.

3. Точка подключения - существующий подземный газопровод D = 219 x 6 мм в районе п. Росва, точное местоположение будет определено на последующей стадии проектирования.

### 5.5. Электроснабжение

1. Электроснабжение предлагается осуществлять от ПС Росва, от проектируемой ЛЭП-10 кВ. Распределение электроэнергии предусматривается через распределительную трансформаторную подстанцию (РП-10 кВ). Максимальная нагрузка планируемой застройки - 1720 кВт.

2. Сеть электроснабжения предусматривается воздушная и подземная кольцевая с понижающими ТП-10/0,4 кВ - девять штук, с индивидуальными кабельными вводами и распределительными щитами (с приборами учета электроэнергии) в зданиях и сооружениях.

3. В жилом микрорайоне предусмотрена сеть наружного и аварийного освещения.

### 5.6. Связь

1. Проектом предлагается провести кабель связи по столбам линий электропередач в соответствии с правилами устройства электроустановок и оборудовать до 603 телефонных номеров для индивидуального использования, а также телефонизировать все объекты социально-культурного, административного и торгового назначения. Предлагается установить 1 таксофон для общественного использования.

## 6. Основные технико-экономические показатели проекта

Планировки

### Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах проектирования |  | га | 80,74 |
| 1 | Территория земельных участков | га | 80,74 |
| 1.1 | Под малоэтажное жилищное строительство и блокированную застройку | га | 36,18 |
| 1.2 | Под размещение объектов здравоохранения, социально-культурного, торгового и административного назначения | га | 2,19 |
| 1.3 | Под производственные объекты | га | 0,52 |
| 1.4 | Под благоустройство и озеленение, занятия физической культурой и спортом | га | 4,86 |
| 1.5 | Под сельскохозяйственное использование | га | 8,01 |
| 1.6 | Под благоустройство и размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур | га | 25,13 |
| 1.7 | Земельный участок земель резерва | га | 3,85 |
| 2 | Плотность застройки | кв.м/га | 746,8 |
| 3 | Площадь застройки под жилыми зданиями | кв.м | 60300 |
| 4 | Коэффициент плотности застройки | % | 7,46 |
| 5 | Коэффициент озеленения | % | 6,02 |