##### Приложение № 2

##### к постановлению  Городской Управы города Калуги

##### от 21.03.2023 № 973-пи

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории, в отношении которой принимается такое решение

Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в  территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными  многоквартирными домами).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными  многоквартирными домами).

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии  с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии             от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ДАЛЕЕ - ОКС),

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-1

| Наименование вида разрешенного использования «код» | Максимальный показатель плотности застройки в границах территории | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | 0 | 3 | 60 | 17 |
|  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) | 0 | 3 | 50 | 10, в том числе: 8 наземных и 2 подземных |
|  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Социальное обслуживание (код 3.2) | 0 | 5 | 50 | 5 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | 0 | 6 (от границ несмежных с красными линиями улиц и проездов); 25 (от границ смежных с красными линиями магистральных улиц для объектов начального и среднего общего образования) | 50 | 4 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1) | 0 | 6 | 60 | 15 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) | 0 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |
| Здравоохранение (код 3.4) | 0 | 3 | 50 | 8 |
| Общественное управление (код 3.8) | 0 | 3 | 50 | 8 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1) | 0 | 3 | 50 | 2 |
| Предпринимательство (код 4.0) | 0 | 3 | 70 | 17 |
| Бытовое обслуживание (код 3.3) | 0 | 3 | 70 | 3 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3) | 0 | 3 | 80 | 4 |
| Хранение автотранспорта (код 2.7.1) | 0 | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| Коммунальное обслуживание (код 3.1) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Религиозное использование (код 3.7) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» |  |  |
| Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Благоустройство территории (код 12.0.2) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Историко-культурная деятельность (код 9.3) | 0 | Не установлены | Не установлены | Не установлены |